TERMOSTATO FANCOIL CON ARDUINO

Índice:

- Introducción

  - Descripción general del proyecto

- Esquema

  - Diagrama de conexión

- Uso y Operación

  - Instrucciones detalladas para usar el proyecto

## 1 Introducción

En este proyecto montamos un termostato modbus para un fancoil de 3 velocidades y sistema de  2 tubos. Dicho termostato tiene la capacidad de auto-apagado por sensor pir, regulación de la temperatura en modo Frio y Calor, regulación de la velocidad del ventilador. Es gestionado por modbus en un sistema SCADA y tiene la capacidad de actualizaciones vía OTA.

## 2 Esquema

Pines de Entrada-Salida:

| GPIO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 0 | Restaurar valores de fabrica. |
| 2 | linea de bus para las sondas de temperatura. |
| 4 | Tx_Rx a pin RE-DE del adaptador RS485. |
| 5 | Rx a pin RO del adaptador RS485. |
| 12 | Rele potencia 3. |
| 13 | Relé de válvula. |
| 14 | Rele potencia 2. |
| 15 | Rx a pin DI del adaptador RS485. |
| 16 | Rele potencia 1. |
| A0 | Entrada analógica. |

## 3 Operación

En esta sección, aprenderás cómo utilizar y operar el proyecto de manera efectiva. Asegúrate de seguir estas instrucciones cuidadosamente para obtener los mejores resultados.

### Encendiendo el Proyecto

- Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente según el diagrama de conexión. El primer arranque el id modbus es 50. Para cambiarlo accedemos al Holdin Register 102 y lo cambiamos.

- Una vez cambiado ya podemos leer y escribir en los registros.

### Uso y Manejo

- 1. Al encender el fancoil (coil xxx) podemos cambiar la consigna de temperatura, la velocidad del ventilador y el modo ( Frio-Calor). La función de apagado automático apagara el Fancoil a los 15 minutos de no detectar presencia el sensor.

- 2.  Para actualizar el skecht solo ponemos el registro activación wifi a on y podremos conectar por wifi para subir el binario.